# Конспект по презентациям: Архитектура процессора и рабочий цикл

## Элементы процессора

Процессор состоит из нескольких ключевых блоков. Дешифратор команд получает код операции и преобразует его в управляющие сигналы. Операционные устройства, главное из которых — АЛУ, выполняют вычисления. Устройство управления координирует работу всех блоков. Регистры хранят данные внутри процессора. Транслятор адресов преобразует логические адреса в физические. Шины связывают всё это между собой.

Первый микропроцессор — Intel 4004, появился в 1971 году. Он вмещал 2300 транзисторов, работал на частоте 108 КГц и стоил 200 долларов. По мощности был сравним с ENIAC.

## Операционные устройства и регистры

Операционные устройства бывают для целочисленной арифметики, логических операций, сдвигов, десятичной арифметики, чисел с плавающей запятой, графики. Основа — регистры, шины и комбинационные схемы.

Регистр — это линейка триггеров. Бывают программно-видимые, косвенно-видимые (теневые), внутренние для специальных целей и для промежуточных результатов.

## АЛУ

АЛУ — комбинационная схема, не содержит памяти. Принимает два операнда, выдаёт результат. Внутри: логическое устройство, полный сумматор, декодер операции. Многоразрядное АЛУ собирается из одноразрядных блоков, перенос передаётся по цепочке.

## Устройство управления

УУ формирует сигналы для выборки команды, дешифрации, формирования адресов, выборки операндов, выполнения операций, записи результата, ввода-вывода, обработки прерываний.

Микрооперация — действие за один такт. Микрокоманда — набор микроопераций. Микропрограмма — последовательность микрокоманд.

Автомат с жёсткой логикой — схемы соединены раз и навсегда. Автомат с программируемой логикой — микропрограммы хранятся в памяти. Идею предложил Морис Уилкс в 1951 году.

## Архитектуры системы команд

Стековая — принцип LIFO, обратная польская запись. Аккумуляторная — один операнд в аккумуляторе, второй в памяти. Регистровая — операнды в регистрах общего назначения. С выделенным доступом к памяти — обращение к памяти только через load и store.

CISC — много сложных команд. RISC — мало простых команд.

## Процессор Intel 8086

Сегментная организация памяти: адрес = сегмент × 16 + смещение. Регистры: CS, DS, SS, ES, AX, BX, CX, DX, IP, FLAGS. Флаги: CF, PF, AF, ZF, SF, TF, IF, DF, OF. CISC-архитектура, 538 команд, длина от 1 до 15 байт.

## Рабочий цикл процессора

Программа — последовательность команд. Команды и данные хранятся в ОП. Процессор выполняет команды.

Этап 1. Выборка команды. СчАК выставляет адрес на шину адреса. Сигнал ЧтОП. Команда из ОП попадает в РК.

Этап 2. Выборка операндов. Адрес первого операнда на шину адреса. ЧтОП. Операнд в Р1. Адрес второго операнда. ЧтОП. Операнд в Р2.

Этап 3. Выполнение операции. КОП расшифровывается на DC. УУиС запускает АЛУ. Результат в Р1.

Этап 4. Запись результата. Адрес первого операнда на шину адреса. Результат на шину данных. Сигнал ЗпОП.

Этап 5. Продвижение СчАК. Счётчик увеличивается на длину команды.

## Регистры специального назначения

РПР — признак результата. РФ — флаги прерываний. УС — указатель стека. ШАЛУ — шина АЛУ с сигналами: равно нулю, меньше нуля, больше нуля, переполнение, переполнение порядка, исчезновение порядка, потеря значимости, деление на ноль.

## Команды перехода

Команда условного перехода по маске: КОП, маска, адрес. Если маска совпадает с РПР — переход. Иначе — следующая команда.

## Прерывания

Исключения (деление на ноль, переполнение) не маскируются. Внешние (клавиатура, таймер) маскируются.

Обработка: сохранение СчАК в стек, загрузка адреса вектора, выполнение JMP, программа обработки, возврат RETI.

## Выводы

Процессор управляется УУ. Рабочий цикл: выборка, дешифрация, выполнение, запись. АЛУ — комбинационная схема. Прерывания позволяют реагировать на события. Понимание рабочего цикла — ключ к пониманию архитектуры ЭВМ.