Конспект: Протокол DHCP

1. Зачем нужен DHCP

- Каждому устройству в сети нужен IP-адрес.

- Настраивать вручную долго и муторно:

  - нужно помнить, какие адреса уже заняты;

  - нужно вручную указывать маску, шлюз, DNS и т.д.;

  - при большом количестве устройств — это утомительно.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) автоматизирует этот процесс.

- Главный плюс: централизованное управление → нет дублирования адресов.

2. Предшественники DHCP

- RARP (Reverse ARP):

  - клиент шлёт широковещательный запрос;

  - сервер ищет MAC в базе и возвращает IP.

  - Минусы: сервер в каждом сегменте, ручная регистрация MAC, нельзя передать доп. параметры.

- BOOTP (Bootstrap Protocol):

  - использовался для бездисковых станций;

  - мог передать доп. инфу: адрес TFTP, имя загрузочного файла;

  - поддерживал relay (посредников) → один сервер на несколько сетей.

  - Минусы: ручная настройка таблиц, ограничение по размеру данных.

- DHCP — современный протокол, совместим с BOOTP.

3. Режимы работы DHCP

- Работает по модели клиент-сервер.

- Клиент при старте шлёт широковещательный запрос → сервер отвечает.

- Режимы:

  - Ручной — админ жёстко привязывает IP к MAC.

  - Автоматический статический — сервер сам выбирает IP из пула, но закрепляет его за клиентом навсегда.

  - Динамический — IP выдаётся на время (срок аренды), потом может быть отдан другому.

4. Преимущества динамического распределения

- Пример: 500 сотрудников, но в офисе обычно не более 50.

- Можно обойтись пулом из 64 адресов и 64 рабочих мест.

- Админ один раз настраивает пул → новые пользователи просто подключаются и получают IP.

- Экономия адресов и автоматизация.

5. Алгоритм динамического назначения

- Админ задаёт:

  - пул адресов;

  - срок аренды (зависит от режима работы: лаборатория — часы, офис — дни/недели).

- DHCP-сервер должен быть в одной подсети с клиентами (т.к. запросы широковещательные).

- Для надёжности ставят резервный сервер.

- Если сервера нет — используют DHCP-агент (relay):

  - пересылает запросы клиентов из одной сети в другую, где стоит сервер.

6. Схема обмена сообщениями (упрощённо)

- Клиент шлёт DHCP-поиск (широковещательно).

- Серверы (или агент) получают запрос.

- Серверы шлют DHCP-предложения (IP + параметры).

- Клиент выбирает первое предложение и шлёт DHCP-запрос.

- Выбранный сервер шлёт DHCP-квитанцию, остальные аннулируют предложения.

- Клиент переходит в рабочее состояние.

7. Обновление аренды

- Клиент периодически пытается обновить параметры у того же сервера.

- Если сервер не отвечает — пробует другого.

- Если все отказывают — теряет параметры и переходит в автономный режим.

- Можно досрочно отказаться от аренды.

8. Проблемы динамических адресов

- DNS: сложно поддерживать соответствие имён и меняющихся IP.

  - Решение: для серверов — статические адреса; для клиентов — динамические.

  - Или динамический DNS (DHCP + DNS синхронизируются).

- Мониторинг и удалённое управление: сложно, если IP меняется.

  - Решение: статические адреса для устройств, которые предоставляют услуги (роутеры, серверы, принтеры).

- Безопасность: фильтрация по IP усложняется при динамике.

  - Решение: отказ от динамики для интерфейсов в системах мониторинга и безопасности.